- die Arbeitszeit beträgt 60 Minuten

- Netzwerk richtig zusammengestellt	6 BE

- statische IP-Adressen für die Server korrekt vergeben	3 BE

- DHCP-Server mit Adressreservierung korrekt eingerichtet	6 BE

- komplett funktionierender Name-Server	9 BE

- Firewall-, ECHO- und WEB-Server funktioniert auf allen Clients	2 BE

- Zugestellte Testmail auf ausgewiesene Konten	7 BE

- Testmail korrekt versandt	4 BE

- gesamt	37 BE

Die beiden Subnets mit dem Domain-Namen „OLYMP“ sollen über die IP-Adressen 192.168.101.X und  192.168.24.X angesprochen werden – das Standard-Gateway arbeitet auf der IP-Adresse 192.168.101.1 bzw. 192.168.24.1 - die Subnetmaske lautet immer 255.255.255.0

Der Server „ZEUS“ verfügt über eine feste IP-Adresse: 192.168.101.128 – der DHCP-Pool beginnt bei 192.168.101.201 und endet bei 192.168.101.254 - der Server „HERA“ mit der festen IP 192.168.24.128 arbeitet als DHCP im 24er Subnet - der DHCP-Pool beginnt bei 192.168.24.201 und endet bei 192.168.24.254. (die IP-Adressen aller Clients sollten via MAC-ID reserviert werden).

Die Switches heißen SWITCH1 für das 101er, sowie SWITCH2 im 24er Netz.  Alle weiteren erforderlichen Dienste liegen auf dem Server „HERAKLES“ mit der statischen IP-Adresse 192.168.167.88 – sein Gateway liegt auf 192.168.167.1 – er bildet allein das dritte Subnet mit der 167!

Die drei Clients des 101er Subnets heißen „ODYSSEUS“, „ACHILLES“ und „AJAX“ – die drei des 24er Subnets heißen „IKAROS“, „KASSANDRA“ und „APHRODITE“!

Speichern Sie unter: H:\klasse11\netware\aufgabe02.fls

Die Mail-Domain heißt olymp.local

POP3- sowie SMTP-Server ist die Maschine „HERAKLES“ – hier muss der Mailserver installiert sein – der Firewall muss diese auf den Standardports „durchlassen“ – ebenso die Web-Anfragen der Nutzer auf den Clients.

Die Mail-Nutzer heißen:

- Al Uminium – Nutzername „al“ – Mailadresse: al@olymp.local auf „ODYSSEUS”

- Anna Lyse – Nutzername „anna“ – Mailadresse: anna@olymp.local auf „AJAX“

- Dick Tator – Nutzername „dick“ – Mailadresse: dick@olymp.local auf „KASSANDRA“

- Harry Bo – Nutzername „harry“ – Mailadresse: harry@olymp.local auf „APHRODITE“

- Ken Tucky – Nutzername „ken“ – Mailadresse: ken@olymp.local auf „ZEUS“

- Mario Nette – Nutzername „mario“ – Mailadresse: mario@olymp.local auf „ACHILLES“

- Mick Rowelle – Nutzername „mick“ – Mailadresse: mick@olymp.local auf „IKAROS“

Alle Benutzer erhalten als Passwort „password“

Alle weiteren Dienste wie WWW, Mail und Firewall sowie Echo liegen aus „HERAKLES“!!!

Testmail von: Ken Tucky

an: anna@olymp.local

harry@olymp.local

mick@olymp.local

Betreff: Mal ne Lebensweisheit von mir

Mail-Inhalt:

„ … auch Schweine können fliegen - ist nur eine Frage der Beschleunigung! Ob das wünschenswert ist, ist schon wieder eine ganz andere Frage!“

Viele Grüße - Euer Ken Tucky