Im Folgenden seinen a, b und c logische Variablen, die die Werte f (falsch) und w (wahr) bzw. 0 und 1annehmen können. Für die die Konjunktionena∧b, die Disjunktionen a∨bund die Negationen agelten die Gesetze der Bool’schen Algebra.

| Bezeichnung | Logischer Vergleichsausdruck |
| --- | --- |
| Assoziativgesetze | a∧b∧c=a∧(b∧c)=(a∧b)∧c=b∧(a∧c) |
|  | a∨b∨c=a∨(b∨c)=(a∨b)∨c=b∨(a∨c) |
| Kommutativgesetze | a∧b=b∧a |
|  | a∨b=b∨a |
| Neutrale Elemente | a∧1=a |
|  | a∨0=a |
| Distributivgesetze | a∧(b∨c)=(a∧b)∨(a∧c) |
|  | a∨(b∧c)=(a∨b)∧(a∨c) |
| De Morgan’sche Regeln | a∧b=a∨b |
|  | a∨b=a∧b |
| Komplementäre Elemente | a∧a=0 |
|  | a∨a=1 |
| Idempotenzgesetze | a∧a=a |
|  | a∨a=a |
| Gesetze von Null und Eins | a∧0=0 |
|  | a∨1=1 |
| Absorptionsgesetze | a∧(a∨b)=a |
|  | a∨(a∧b)=a |
| Gesetz vom doppelten Komplement | a=a |
| Dualitiätsprinzip | Tauscht man in einer richtigen Regel mit und 0 mit 1, so entsteht wieder eine richtige Regel |
| Normalform | Jeder Ausdruck lässt sich in disjunktive Normalform umformen. Er besteht dann nur aus Mintermen, die disjunktiv verknüpft sind. Ein Minterm enthält jede Variable oder ihr Kompliment in konjunktiver Verknüpfung möglichst nur einmal. |