### Vorbereitung des LC-80 für die STEP-Funktion:

### Vorbereitung des LC-80 für die STEP-Funktion sowie Registeranzeige:

### „Monitor“-Verwaltung sowie Anzeigecodes:

- jeder 7-Segment Anzeige ist ein Byte im Speicher zugeordnet, insgesamt also 6 Byte

- dabei ist der rechtesten LED das niederwertigste Byte zugeordnet (man muss so zu sagen von "hinten" schreiben - das letzte Zeichen zuerst!)

- IX zeigt auf niederwertiges Byte- z.B. 2300H - System-Index ist 23F2H

| 2300H | Datenanzeigespeicher |
| --- | --- |
| 2301H | Datenanzeigespeicher |
| 2302H | Adressanzeigespeicher |
| 2303H | Adressanzeigespeicher |
| 2304H | Adressanzeigespeicher |
| 2305H | Adressanzeigespeicher |

Anzeige-Index - realisiert über das Register IX

Funktion:  DAK2 - Anzeige 10 ms

- einmalige Ansteuerung der Anzeige und Tastatur, Hauptanwendung ist die Anzeigesteuerung

- Tastatur, alle 6 LED-Anzeigen werden nacheinander angesteuert (Ausführungszeit ca. 10 ms).

Einsprungadresse unter Einsatz des EPROM 2716: 0483H

Einsprungadresse unter Einsatz des ROM U505: 0883H

Eintritt:

IX, zeigt auf die niederwertigste Adresse des Speicherbereiches, der zur Anzeige gelangen soll (das ist das rechte Zeichen)

Austritt:

- CY = 1, wenn keine Taste gedrückt

- CY = 0, wenn eine Taste gedrückt (außer RES oder NM1)

- der Positionscode der Taste befindet sich im A-Register (siehe unten)

Register:

die Inhalte von AF, A'F', B'C', D'E' werden zerstört.

Beschreibung:

- jeder 7-Segment Anzeige ist ein Byte im Speicher zugeordnet, insgesamt also 6 Byte

- dabei ist der rechtesten LED das niederwertigste Byte zugeordnet (man muss so zu sagen von "hinten" schreiben - das letzte Zeichen zuerst!)

- IX zeigt auf niederwertiges Byte- z.B. 2300H - System-Index ist 23F2H

Funktion: DAK1 - Anzeige bis eine Taste gedrückt

- Ansteuerung der Anzeige und Tastatur, Hauptanwendung ist die Anzeigesteuerung bis eine Taste gedrückt wurde

- Tastatur, alle 6 LED-Anzeigen werden nacheinander angesteuert

- anstelle des Tastaturcodes wird der interne Code geliefert, wie er von anderen Teilen des Monitorprogrammes benötigt wird

Einsprungadresse unter Einsatz des EPROM 2716: 045AH

Einsprungadresse unter Einsatz des ROM U505: 085AH

Eintritt:

IX, zeigt auf die niederwertigste Adresse des Speicherbereiches, der zur Anzeige gelangen soll (das ist das rechte Zeichen)

Austritt:

- CY = 1, wenn keine Taste gedrückt

- CY = 0, wenn eine Taste gedrückt (außer RES oder NM1)

- der Positionscode der Taste befindet sich im A-Register (siehe unten)

Register:

die Inhalte von AF, A'F', B'C', D'E' werden zerstört.

Beschreibung:

- jeder 7-Segment Anzeige ist ein Byte im Speicher zugeordnet, insgesamt also 6 Byte

- dabei ist der rechtesten LED das niederwertigste Byte zugeordnet (man muss so zu sagen von "hinten" schreiben - das letzte Zeichen zuerst!)

- IX zeigt auf niederwertiges Byte- z.B. 2300H - System-Index ist 23F2H

Funktion: SOUND

Tonsignal für Lautsprecher - Ausgabe eines Tones definierter Länge und Frequenz

Einsprungadresse in jedem Falle: 0376H

Eintritt:

- C gibt die Tonfrequenz an

- HL gibt die Anzahl der Takte an (Höchstwert 32768D)

Austritt:

Register:

die Inhalte von AF, B, DE, HL werden zerstört

Funktion: ONESEG

- Umwandlung einer Ziffer (4 Bits eines Bytes) in den entsprechenden Sieben-Segment-Code

- die rechten 4 Bit des A-Registers sind die umzuwandelnde HEX-Zahl

Einsprungadresse unter Einsatz des EPROM 2716: 04CAH

Einsprungadresse unter Einsatz des ROM U505: 08CAH

Eintritt:

die rechten 4 Bit des A-Registers sind die umzuwandelnde HEX-Zahl

Austritt:

der entsprechende 7-SegmentCode steht im Register A (Code-Tabelle siehe oben)

Register:

der Inhalt von AF wird zerstört.

Funktion: TWOSEG

- Umwandlung des Inhalts des A-Registers in den entsprechenden Sieben-Segment-Code

- die untere Tetrade von A als erste Ziffer,  die obere Tetrade von A als zweite Ziffer

Einsprungadresse unter Einsatz des EPROM 2716: 04D9H

Einsprungadresse unter Einsatz des ROM U505: 08D9H

Eintritt:

die untere Tetrade von A als erste Ziffer,  die obere Tetrade von A als zweite Ziffer

Austritt:

der entsprechende 7-Segment Code steht auf (HL), der zweite auf (HL+1), wobei HL um 2 erhöht wird (Code-Tabelle siehe oben)

Register:

der Inhalt von AF sowie HL werden zerstört.

Funktion: PLAY MUSIC

Spielen von Tonfolgen

Einsprungadresse unter Einsatz des EPROM 2716: 04EEH

Einsprungadresse unter Einsatz des ROM U505: 08EEH

Eintritt:

im Register IY steht die Staradresse des Musikstückes

Austritt:

Register:

die Inhalte von IX, AF, BC, DE, HL werden zerstört

Beschreibung:

- Das Register IY zeigt auf den Anfang den Speicherbereiches in dem die codierten Noten stehen. Jeweils 2 Byte repräsentieren eine Note. Das erste Byte gibt die Tonhöhe, das zweite Byte die Tonlänge an

- Hat das erste Byte den Wert 80H, wird das Musikprogramm verlassen, bei 40H wird das Programm von vorn begonnen, bei 20H wird eine Pause mit der durch das zweite Byte angegebenen Länge gemacht

- Als Werte für die Tonhöhe sind die Zahlen 00H bis 1FH erlaubt. Bezogen auf eine Taktfrequenz von 900 kHz entsprechen aufeinander folgende Zahlen jeweils einen Halbtonschritt, wobei der tiefste Ton (00H) etwa dem Ton ais entspricht

- Die Tonlänge ist ebenfalls frei wählbar, dabei entspricht eine Verdoppelung der Zahl etwa der doppelten Dauer des Tones. Bitte beachten Sie, dass auf Grund des verwendeten RC-Generators die Taktfrequenz nicht konstant ist und daher die einzelnen Notenwerte nicht exakt erzielt werden, gleiches gilt für die Tonlänge

Programmbeispiele: Siehe hier