# Arbeitsablaufplan zur Fertigung des Klappspiels

| Nr. | Arbeitsschritte | Arbeitsmittel | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klappbrett-Teile - Anreißen | Stahlmessstab, Bleistift, Anschlagwinkel |  |
| 2 | - Sägen | Feinsäge | Schritte 1 und 2 je 6 mal |
| 3 | - Grat abschleifen | verschiedenes Schleifpapier |  |
| 4 | - auf Maß Schleifen | verschiedenes Schleifpapier, ebene Unterlage, Anschlagwinkel |  |
| 5 | - individuelle Farbgestaltung | Beize, Wasserglas, Lappen, Pinsel | Verschiedene Farben |
| 6 | Bänder - Länge messen und anreißen | Stahlmessstab, Filzstift | Verschiedene Maße |
| 7 | - Schneiden | Schere |  |
| 8 | Montage - Bänder nach Muster auf die Klappbretter kleben | Holzkaltleim | Unterlage zum Trocknen |
| 9 | - Klappbretter miteinander verbinden | Holzleim | Unterlage zum Trocknen |